| Bau-, Umwelt- und Wirtschaftsdepartement Landwirtschaft und Wald (lawa) Strukturverbesserung und Bodenrecht Centralstrasse 33 Postfach 6210 Sursee Telefon 041 349 74 00 lawa@lu.ch lawa.lu.ch ​ |  |
| --- | --- |

​

​

​

FORMULAR

Strukturwertanalyse (nach Norm VSS SN 640 324a)

Gemeinde NAME	Kt.-Nr. XXXX-XX

SANIERUNG ODER AUSBAU Güterstrasse NAME

Einflussfaktoren

Verkehrslastklassen (Ti)

(VSS SN 640 320a)

Sehr leichte Verkehrslast	= T1

Leichte Verkehrslast 	= T2

Mittlere Verkehrslast	= T3

| Erforderlicher Strukturwert SNerf |  |  |
| --- | --- | --- |
| Si Ti | S1 | S2 |
| T1 | 73 | 59 |
| T2 | 87 | 73 |
| T3 | 105 | 87 |
| Tab. 3 |  |  |

Tragfähigkeitsklasse (Si)

(VSS SN 640 317b)

Geringe Tragfähigkeit	= S1 (CBR 3.....6)

Mittlere Tragfähigkeit 	= S2 (CBR 6...12)

Strukturwertberechnung

SNerf = Funktion von Ti und Si (Tab. 3)

SNeff = a1D1 + a2D2 + ...... + anDn

Strassenabschnitt:	NAME

SEHR LEICHTE Verkehrslast

GERINGE Tragfähigkeit

|  | Ti | Si | Schichtdicke cm (D) | a-Wert | SN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Erforderlicher Strukturwert SNerf |  |  |  |  | 73 |
| Vorhandener Strukturwert SNvorh |  |  |  |  |  |
| - Steinbett / Kieskoffer |  |  |  | 1.1 |  |
| - Kieskoffer |  |  |  | 1 |  |
| - Asphaltbetonbelag |  |  |  | 2.8 |  |
| Total SNvorh |  |  |  |  |  |
| Oberbauverstärkung SNver |  |  |  |  |  |
| - Asphaltbetonbelag |  |  |  | 4 |  |
| Strukturwert nach Sanierung SNneu |  |  |  |  |  |

1Bemerkung: Unterschiedliche Strassenabschnitte sind getrennt zu beurteilen.

​

​